# Anteprima mondiale – L'impianto di miscelazione asfalto TBA BENNINGHOVEN per la prima volta disponibile nella versione con generatore di gas caldo

BENNINGHOVEN leader nelle tecnologie di riciclaggio – tamburo di riciclo funzionante secondo il principio di controcorrente con generatore di gas caldo, da oggi installato anche sul TBA.

L'impianto trasportabile di miscelazione asfalto del tipo TBA assorbe una capacità compresa tra 160 e 320 t/h ed è adatto sia per l’impiego semi-mobile che per quello stazionario. La realizzazione dei componenti principali sotto forma di moduli a container con cablaggio a innesto offre possibilità ottimali di trasporto e tempi di montaggio ridotti per il sistema modulare. L’elevata flessibilità dell’impianto, gli optional che possono essere inclusi nella fornitura, i sistemi di aggiunta di materiale riciclabile e la costante espandibilità dei componenti rendono l’impianto TBA un eccezionale tuttofare.

Un ulteriore valore aggiunto è dato dalle straordinarie capacità di immagazzinaggio dell'insilaggio a caldo e del silo di carico del conglomerato. Lo stoccaggio intermedio del minerale bianco essiccato, riscaldato e selezionato può essere realizzato con capacità di 60, 80 e 130 t in 5, 6 o 7 scomparti. Esiste inoltre la possibilità di combinare o separare sabbia e bypass, di portare il sopravaglio all'esterno o di raccoglierlo nell'ultimo scomparto.

Una riserva di dimensioni sufficienti è garantita da un silo integrato di carico del conglomerato, disponibile in dimensioni da 42 a 517 t e capace di immagazzinare fino a sette tipi di asfalto (ricette). Espandibile e modificabile in ogni momento grazie al sistema modulare.

2, 3 o 4 t di asfalto ogni 45 secondi

Gli impianti TBA 2000, 3000 o 4000 dispongono di miscelatori per carichi rispettivamente da 2000, 3000 o 4000 kg e consentono una capacità di miscelazione di 160, 240 o 320 t/h. Gli impianti di questo tipo hanno una struttura estremamente robusta. Possono quindi essere installati anche in territori soggetti a terremoti e resistono a grossi carichi di vento. Ogni impianto TBA, in virtù della propria struttura modulare e del precablaggio concepito per l'attacco rapido, può essere trasportato in modo estremamente semplice ed essere rapidamente installato in un altro punto.

Punti di forza dell'impianto trasportabile BENNINGHOVEN (TBA)

- Sistema modulare

- Capacità elevata

- Aggiunta di riciclato superiore all'80 %

- Ampia gamma di optional

- Struttura robusta che gli consente di resistere a terremoti e grossi carichi di vento

- Trasportabilità e tempo di montaggio ridotto grazie ai componenti principali realizzati in forma di moduli a container con cablaggio a innesto – “Plug & Work”

- Capacità di immagazzinaggio del silo di carico fino a 517 t

Tecnologie di riciclaggio all'avanguardia BENNINGHOVEN

La lavorazione di asfalto riciclato va di pari passo con la preservazione delle risorse naturali. Questo non è che uno dei numerosi motivi che spingono al riciclaggio; le normative nazionali, la riduzione di emissioni e la maggiore efficienza rappresentano argomentazioni valide per affidarsi alla tecnologia ecologica di BENNINGHOVEN. Le tecnologie seguenti possono essere integrate negli impianti TBA:

- Sistemi di aggiunta di riciclato a freddo:

Aggiunta miscelatore – per percentuali di materiale riciclato fino al 30 %

Aggiunta multivariabile – per percentuali di materiale riciclato fino al 40 %

- Sistemi di aggiunta di riciclato a caldo:

Tamburo parallelo – per percentuali di materiale riciclato fino al 70 %

Novità: Tamburo di riciclo in controcorrente con generatore di gas caldo – per percentuali di materiale riciclato fino all'80 %

- Combinazione sistema di aggiunta a freddo e a caldo:

L'impiego di un sistema di aggiunta a caldo risulta particolarmente adatto per grosse quantità e percentuali elevate di aggiunta di riciclato, fino all'80 %. L'installazione di un ulteriore sistema di aggiunta a freddo con possibilità di aggiungere fino al 40 % di materiale garantisce al cliente la flessibilità necessaria. Il sistema di aggiunta a freddo può coprire piccole quantità a partire da 2 t, mentre con il sistema di aggiunta a caldo è possibile gestire grosse commesse.

Il valido sistema della sorella maggiore BA-RPP oggi anche sulla serie TBA

La sfida del riciclaggio a caldo consiste nel portare il materiale riciclabile alla temperatura di lavorazione ottimale di 160 °C, mantenendo i valori delle emissioni entro le soglie stabilite dalla normativa e senza bruciare il bitume contenuto al suo interno, soprattutto in vista della prossima entrata in vigore di nome e valori limite sempre più severi.

La soluzione ecologica, redditizia e orientata al futuro per questo apparente conflitto di interessi fornita da BENNINGHOVEN è il generatore di gas caldo. Il materiale riciclabile viene riscaldato, come anche il minerale bianco, con un bruciatore EVO JET, ma in modo indiretto in un tamburo di riciclo in controcorrente. A seconda della qualità del materiale riciclabile utilizzato, è possibile aggiungere quantità anche superiori al 90 %.

Preparazione di asfalto riciclato efficiente dal punto di vista energetico ed ecologico

A differenza dei classici tamburi paralleli di riciclo, con il sistema di riscaldamento indiretto di gas caldo vengono impiegati tamburi di riciclo in controcorrente che consentono di alimentare il materiale in direzione opposta rispetto alla sorgente di calore. La temperatura in uscita di 160 °C corrisponde alla temperatura dell'ulteriore lavorazione, la temperatura del gas di scarico è di appena 100 °C ma si trova al di sopra del punto di rugiada. Queste condizioni rappresentano vantaggi decisivi legati al processo per i gestori degli impianti di miscelazione dell'asfalto: Nella modalità classica di aggiunta di riciclato secondo il principio della corrente continua le emissioni di gas di scarico derivanti limitano la temperatura a 130 °C, anche se per ragioni fisiche questi gas si attestano su temperature più elevate, portando a un consumo di energia superiore e a una maggiore sollecitazione della depolverizzazione. Per consentire al conglomerato di raggiungere una temperatura di 160 °C, il minerale bianco deve essere spostato surriscaldato.

Il bruciatore EVO JET può essere alimentato come sempre con diversi tipi di combustibile e rilascia la quantità di energia termica necessaria all'essiccazione e al riscaldamento dei materiali riciclabili. L'aria calda prodotta viene mescolata, sempre secondo il principio di funzionamento di controcorrente, in modo intensivo con l'aria di ricircolo. Durante questo processo, gli idrocarburi (“Cges”) presenti nell'aria di ricircolo vengono eliminati quasi completamente.

Il generatore di gas caldo BENNINGHOVEN rappresenta un contributo di valore nella strada verso l'efficienza energetica, l'economicità e la tutela attiva dell'ambiente.

Punti di forza del generatore di gas caldo BENNINGHOVEN:

- Conveniente: È possibile aumentare sensibilmente la percentuale di aggiunta di materiale riciclato, a seconda della qualità, fino a più del 90 + X %. Un chiaro valore aggiunto.

- Efficiente dal punto di vista energetico: Il fabbisogno totale di energia per il funzionamento dell'impianto diminuisce.

- Realizzato nel rispetto dell'ambiente: Grazie all’impiego di un generatore di gas caldo, i valori di emissione rimangono nettamente al di sotto del livello stabilito dalla legge. (conforme ai requisiti del regolamento TA-Luft)

| 4 1 2 3 | ### Impianto trasportabile di miscelazione asfalto di tipo TBA Impianto con un miscelatore da 4 t e una capacità di miscelazione fino a 320 t/h e un silo di carico da 194 t. Tamburo di riciclo con generatore di gas caldo con funzionamento secondo il principio di controcorrente Modalità di funzionamento - Il bruciatore effettua la combustione nel generatore di gas caldo e scalda in modo intensivo l'aria di ricircolo, sempre secondo il principio di controcorrente - Riscaldamento indiretto del materiale riciclabile con aria calda all'interno del tamburo di riciclo – nessun contatto con le fiamme - Nel tamburo di riciclo, il materiale di riciclo viene riscaldato a poco a poco in controcorrente, mentre i gas si raffreddano in direzione opposta - Il materiale riscaldato alla temperatura finale finisce direttamente nei silos di stoccaggio oppure viene convogliato nel miscelatore Generatore di gas caldo – Isolamento del bruciatore Il bruciatore si muove automaticamente sul suo telaio avanti e indietro a seconda dello stato di funzionamento. A tale scopo viene poi estratto e retratto un sistema di isolamento. Questo processo è stato progettato appositamente in modo che, dopo lo spegnimento del focolare, il bruciatore non subisca alcun danno. A causa dell'effetto camino e dell'aria calda ad esso correlata che sale dal tamburo di riciclo, il bruciatore non sarebbe protetto. Quando il bruciatore viene riavviato, il sistema di isolamento viene retratto e l'intera unità è in posizione operativa. |
| --- | --- |

| Maggiori informazioni sono disponibili presso: BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG Lars Henrich Benninghovenstraße 1 54516 Wittlich Germania Telefono: +49 6571 6978-5117 Fax: +49 6571 6978-8020 e-mail: info@benninghoven.com www.benninghoven.com |  |
| --- | --- |