# Weltpremiere – BENNINGHOVEN Asphaltmischanlage TBA erstmalig mit Heißgaserzeuger verfügbar

Führende BENNIGHOVEN Recycling Technologie – Recyclingtrommel im Gegenstromprinzip mit Heißgaserzeuger, nun auch an der TBA verbaut.

Die transportable Asphaltmischanlage vom Typ TBA deckt den Leistungsbereich von 160 bis 320 t/h ab und eignet sich sowohl für den semimobilen als auch für den stationären Einsatz. Durch die Ausführung der Hauptkomponenten in Containerform mit steckbarer Verkabelung ergeben sich ideale Transportmöglichkeiten und eine reduzierte Aufbauzeit für das Baukastensystem. Die hohe Flexibilität der Anlage, lieferbare Optionen, Recycling-Zugabesysteme und stetige Nachrüstbarkeit

der Komponenten machen die TBA zum beeindruckenden Alleskönner.

Ein absoluter Mehrwert liegt in den großen Einspeicherkapazitäten von Heißsilierung und Mischgutverladesilo. Das Zwischenlager des getrockneten, erhitzten und sortierten Weißminerals ist in den Kapazitäten von 60 t, 80 t und 130 t in 5, 6 oder 7 Taschen wählbar. Dabei besteht weiterhin die Möglichkeit Sand und Bypass zu kombinieren oder zu separieren, Überkorn nach außen zu führen oder in der letzten Tasche aufzufangen.

Für einen ausreichend großen Puffer sorgt ein integriertes Mischgutverladesilo, in den Dimensionen von 42 – 517 t, mit einer gleichzeitigen Speicherkapazität von bis zu sieben Asphaltsorten (Rezepten). Dank Baukastensystem jederzeit erweiterbar bzw. nachrüstbar.

2 t, 3 t oder 4 t  Asphalt – alle 45 Sekunden

So verfügt die TBA 2000, 3000 oder 4000 über einen 2.000, 3000, 4000-kg-Mischer

und gewährleistet eine Mischleistung von 160, 240 bzw. 320 t/h. Die Anlagen

dieses Typs sind äußerst robust aufgebaut. Dadurch kann die Anlage auch in Erdbebengebieten installiert werden und widersteht starken Windlasten. Dennoch kann jede TBA durch ihre Modularität und Vorverkabelung, die für den schnellen Anschluss konzipiert ist, einfach transportiert und an anderer Stelle zügig aufgestellt werden.

Highlights Transportable BENNINGHOVEN Anlage (TBA)

- Modulares Baukastensystem

- Großer Leistungsbereich

- RC-Zugabe über 80 %

- Große Optionsvielfalt

- Robuste Bauweise, dadurch widerstandsfähig gegen Erdbeben und große Windlasten

- Einfache Transportierbarkeit und kurze Aufbauzeit durch Ausführung der Hauptkomponenten in Containerform mit steckbarer Verkabelung – „Plag & Work“

- Lagerkapazität Verladesilo bis zu 517 t

Führende BENNINGHOVEN Recycling-Technologien

Die Aufbereitung von Recycling-Asphalt ist ein Gebot zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen. Dieser wichtige Grund für die Wiederverwertung ist nur einer von mehreren – auch länderspezifische Vorgaben, die Reduktion von Emissionen und die gesteigerte Wirtschaftlichkeit sind Argumente dafür, auf grüne Technik von BENNINGHOVEN zu setzen. Diese Technologien können in TBA-Anlagen integriert werden:

- Kaltrecycling-Zugabesysteme:

Mischerzugabe – für Recyclingquoten bis 30 %

Multivariable Zugabe – für Recyclingquoten bis 40 %

- Heißrecycling-Zugabesysteme:

Paralleltrommel – für Recyclingquoten bis 70 %

Neu: Recyclingtrommel im Gegenstromverfahren mit Heißgaserzeuger – für Recyclingquoten bis 80 %

- Kombination Kalt- und Heißzugabesystem:

Der Einsatz von einem Heißzugabesystem lohnt sich insbesondere für große Mengen und für hohe Recycling-Zugabequoten von bis zu 80 %. Ein zusätzlich verbautes Kaltzugabesystem mit einer möglichen Zugabequote von bis zu 40%

verschafft dem Kunden die nötige Flexibilität. Mit der Kaltzugabe können Kleinstmengen ab 2 t abdeckt werden, mit dem Heißzugabesystem können  Großaufträge bedient werden.

Bewährtes System der großen BA RPP-Schwester jetzt auch an der TBA Baureihe

Die Herausforderung beim Heißrecycling liegt darin, das Recycling-Material auf die optimale Verarbeitungstemperatur von 160 °C zu bringen, dabei die Emissionswerte im Normbereich zu halten und das enthaltene Bitumen nicht zu verbrennen – zumal zukünftig immer strengere Normen bzw. Grenzwerte gelten werden.

Die umweltfreundliche, zukunfts- und investitionssichere Lösung von BENNINGHOVEN für diese vermeintlichen Zielkonflikte ist der Heißgaserzeuger. Dabei wird das Recycling-Material – wie Weißmineral auch – durch einen EVO JET Brenner erhitzt, jedoch indirekt in einer Recyclingtrommel im Gegenstrom-Verfahren. Je nach Qualität des verwendeten Recycling-Materials sind dadurch sogar Zugabemengen von über 90 % möglich.

Energieeffiziente und umweltfreundliche Recyclingasphalt-Aufbereitung

Im Unterschied zu klassischen Recycling-Paralleltrommeln werden durch die indirekte Heißgaserwärmung Recyclingtrommeln im Gegenstrom eingesetzt, durch die das Material entgegen der Wärmequelle gefördert wird. Dadurch entspricht die Auslauftemperatur von 160 °C der weiteren Verarbeitungstemperatur, die Abgastemperatur beträgt lediglich etwa 100 °C, liegt aber über dem Taupunkt. Dadurch ergeben sich verfahrensbedingt zentrale Vorteile für die Betreiber von Asphaltmischanlagen: Bei der klassischen Recycling-Zugabe im Gleichstrom-Prinzip ist die Temperatur durch die entstehenden Abgasemissionen auf 130 °C beschränkt, die Abgastemperaturen liegen jedoch physikalisch bedingt darüber, was zu erhöhtem Energieverbrauch und höherer Belastung der Entstaubung führt. Um eine Mischgut-Temperatur von 160 °C zu erreichen, muss Weißmineral überhitzt gefahren werden.

Der EVO JET Brenner kann wie gewohnt mit unterschiedlichen Brennstoffen befeuert werden und liefert die nötige Wärmeenergie, die zur Trocknung und Erwärmung der Recycling-Materialien erforderlich ist. Die erzeugte heiße Luft wird ebenfalls im Gegenstrom-Prinzip mit der Umluft intensiv vermischt. Dabei werden die Kohlenwasserstoffe („Cges“), die aus der Umluft stammen, nahezu vollständig eliminiert.

Der BENNINGHOVEN Heißgaserzeuger ist somit ein wirkungsvoller Beitrag zu Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und aktivem Umweltschutz.

Highlights des BENNINGHOVEN Heißgaserzeuger:

- Wirtschaftlich: Die Recycling-Zugabequote kann deutlich gesteigert werden – je nach Qualität auf über 90 + X %. Dies stellt einen echten Mehrwert dar.

- Energieeffizient: Der Gesamtbedarf an Energie zum Betrieb der Anlage sinkt.

- Umweltfreundlich: Durch den Einsatz eines Heißgaserzeugers liegen die Emissionswerte deutlich unter dem Normbereich. (erfüllt die Anforderungen der TA-Luft)

| 4 1 2 3 | ### Transportable Asphaltmischanlage vom Typ TBA Anlage mit einem 4t-Mischer und einer Mischleistung von bis zu 320t/h und einem Verladesilo von 194 t. Recyclingtrommel im Gegenstromprinzip mit Heißgaserzeuger Funktionsweise - Brenner brennt in den Heißgaserzeuger und erwärmt die Umluft intensiv, ebenfalls im Gegenstromprinzip - Indirekte Erhitzung des RC-Materials in der Recyclingtrommel über die heiße Luft – kein Flammenkontakt - In der Recyclingtrommel wird im Gegenstrom das RC-Material schonend erwärmt, wobei die Gase im Gegenzug abkühlen - Das auf Endtemperatur erhitzte Material gelangt direkt in die Vorratssilos bzw. wird dem Mischer zugeführt Heißgaserzeuger – Brennerabschottung Der Brenner fährt auf seinem Fahrgestell, je nach Betriebszustand automatisch vor und zurück. Im Nachgang hierzu fährt eine Abschottung ein- bzw. aus. Dieses Prozedere ist speziell dafür entwickelt worden, damit nach Ausschalten der Feuerung der Brenner keinen Schaden erleidet. Durch die Kaminwirkung und damit verbunden durch die aufsteigende heiße Luft aus der Recyclingtrommel, wäre der Brenner nicht geschützt. Wird der Brenner wieder gestartet, fährt die Abschottung aus und die gesamte Einheit in die Betriebsstellung. |
| --- | --- |

| Weitere Informationen erhalten Sie bei: BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG Lars Henrich Benninghovenstraße 1 54516 Wittlich Deutschland Telefon: +49 (0) 6571 6978-5117 Telefax: +49 (0) 6571 6978-8020 e-mail: info@benninghoven.com www.benninghoven.com |  |
| --- | --- |