# 全球首秀——首款配备高温气体发生器的边宁荷夫（BENNINGHOVEN）TBA 沥青搅拌设备

领先的边宁荷夫再生技术——TBA 现已安装配有高温气体发生器、采用逆流原理的再生滚筒。

TBA 型可运输式沥青搅拌设备的功率范围为 160 至 320 吨/小时，适合半移动以及固定使用。主要组件的集装箱式布局与插拔式布线确保理想的运输方式并缩短模块化系统的装设时间。设备的高度灵活性、可用选配件、再生添加系统和组件的持续扩展性使 TBA 成为令人印象深刻的全能型产品。

一项绝对优势在于热料仓和混合料上料筒仓的庞大贮存容量。经过干燥、加热和筛分的原生骨料中间料仓容量分别为 60 吨、80 吨和 130 吨，有 5、6 或 7 个隔间可供选择。此外还可以进一步组合或分离砂斗和旁通道，将超规格骨料排出或收入最后一个隔间中。

尺寸为 42 至 517 吨的一体式混合料上料筒仓提供足够大的缓冲空间，同时存储多达七种类型的沥青（配方）。得益于模块化系统，可随时扩展或改装。

2 吨、3 吨或 4 吨沥青——每隔 45 秒

为此，TBA 2000、3000 和 4000 分别配有 2,000、3,000、4,000 千克搅拌器，以保障 160、240 和 320 吨/小时的搅拌量。此类型的设备结构极其坚固。因此，该设备亦可安装在地震频发区域并承受强风荷载。与此同时，每台 TBA 仍可借助模块化设计与专为快速连接而设计的预布线轻松运输，并在其他地点快速装设。

边宁荷夫可运输式沥青搅拌设备（TBA）的亮点

- 模块化组合系统

- 功率范围大

- 再生添加超过 80 ％

- 选配件种类繁多

- 结构坚固，从而能够抵御地震和强风荷载

- 主要组件采用集装箱式布局，加之插拔式布线（“Plag＆Work”），运输方便且装设时间短

- 上料筒仓贮存容量高达 517 吨

领先的边宁荷夫再生技术

为保护自然资源，处理回收沥青料是必经之路。而这只是回收再利用的重要原因之一——国别规定、减少排放和提高经济效益都是信赖边宁荷夫环保装置的有力论据。这些技术可集成至 TBA 设备：

- 冷再生添加系统：

搅拌器添加——再生率高达 30 ％

多元添加——再生率高达 40 ％

- 热再生添加系统：

平行滚筒——再生率高达 70 ％

新方式：配有高温气体发生器、采用逆流方式的再生滚筒——再生率高达 80％

- 冷热添加系统组合：

如需大批量处理和高达 80 ％ 的再生率，使用热添加系统是上佳之选。而额外安装的冷添加系统添加率可达 40 ％，为客户提供必要的灵活性。冷添加可满足 2 吨以上的少量处理，而热添加系统则可用于大宗订单。

大型 BA/RPP 姊妹款的成熟系统现已沿用至 TBA 系列

热再生过程的挑战在于使再生材料达到 160 °C 的最佳加工温度，同时将排放值保持在标准范围内且所含的沥青不会燃烧——特别是未来会实行更为严格的标准或限值。

为应对这些潜在的利益冲突，边宁荷夫高温气体发生器成为环保、面向未来且投资安全的解决方案。其中，同原生骨料一样，再生材料由 EVO JET 燃烧器加热，但该过程在采用逆流方式的再生滚筒中间接完成。根据所用再生材料的质量，添加量甚至可达 90 ％ 以上。

节能环保的回收沥青料处理

不同于传统的再生平行滚筒，所采用的逆流式再生滚筒利用间接热气加热，由此将材料逆向输送至热源。因此，160 °C 的出口温度即为后续加工温度，而废气温度仅为约 100 °C，但却高于露点。这为沥青搅拌设备运营商带来核心工艺优势：在传统的顺流再生添加中，所产生的废气排放温度限制在 130 °C，但物理废气温度相对更高，这导致能量消耗增加和除尘负荷上升。为达到 160 °C 的混合料温度，必须过度加热原生骨料。

EVO JET 燃烧器可照常使用不同的燃料进行燃烧，提供干燥和加热再生材料所需的必要热能。
产生的热空气同样以逆流方式与循环空气充分混合。其中，来自循环空气的碳氢化合物（“Cges”）几乎完全去除。

因此，边宁荷夫高温气体发生器为高效节能、经济效益和主动环保作出卓有成效的贡献。

边宁荷夫高温气体发生器的亮点：

- 经济：再生添加率得以显着提高——根据质量可达 90 + X％ 以上。这无疑是一项切实获益。

- 节能：设备运行的总体能量需求下降。

- 环保：通过使用高温气体发生器，排放值远低于标准范围。（符合 TA-Luft 标准的要求）

| 4 1 2 3 | ### TBA 型可运输式沥青搅拌设备 该设备配有 4 吨搅拌器，搅拌效率高达 320 吨/小时，上料筒仓容量为 194 吨。 配有高温气体发生器、采用逆流原理的再生滚筒 工作原理 - 燃烧器在高温气体发生器中进行燃烧，集中加热循环空气，即采用逆流原理 - 通过热空气间接加热再生滚筒中的再生材料——无火焰接触 - 在再生滚筒中，再生材料以逆流方式温和加热，而气体则在对流中得以冷却 - 材料加热至最终温度后将直接进入存储筒仓或输送至搅拌器 高温气体发生器——燃烧器隔离装置 燃烧器根据运行状态在车盘上自动驶出和驶回。隔离装置也随之驶出和驶回。此过程经过专门开发设计，以确保在燃烧室关闭后燃烧器不会受损。由于烟囱效应以及随之造成的再生滚筒热空气上升，燃烧器将不受保护。一旦燃烧器重启，隔离装置将驶出，整个设备单元进入运行状态。 |
| --- | --- |

| 更多信息 请咨询： BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG Lars Henrich Benninghovenstraße 1 54516 Wittlich Germany 电话： +49 6571 6978-5117 传真： +49 6571 6978-8020 电子邮件：info@benninghoven.com www.benninghoven.com |  |
| --- | --- |