# Мировая премьера – асфальтобетонный завод TBA компании BENNINGHOVEN впервые можно приобрести с генератором горячего газа

Передовая технология вторичной переработки BENNIGHOVEN – работающий по принципу противотока барабан вторичной переработки с генератором горячего газа теперь устанавливается также на TBA.

Транспортабельный асфальтобетонный завод типа TBA имеет диапазон производительности от 160 до 320 т/ч и подходит как для полумобильного, так и стационарного применения. Благодаря исполнению главных компонентов в виде контейнера с кабелями со штекерным подключением обеспечиваются идеальные возможности транспортировки, а также уменьшенное время монтажа модульной системы. Высокая степень гибкости в эксплуатации, поставляемые опции, системы добавления материалов вторичной переработки и возможность дооснащения компонентами в любое время делают заводы TBA оборудованием очень широкого профиля.

Дополнительным преимуществом является большая емкость модуля горячей бункеровки и бункера-накопителя готовой смеси. Промежуточное хранение высушенного, нагретого и отсортированного белого минерала по выбору осуществляется в 5, 6 или 7 камерах, при этом емкость составляет 60 т, 80 т и 130 т. Кроме того, имеется возможность комбинировать или отделять песок и байпас, подавать отсев наружу или собирать его в последней камере.

О достаточно большом резерве заботится интегрированный бункер-накопитель готовой смеси на 42–517 тонн, в котором одновременно можно запасать до семи сортов асфальта (рецептов). Благодаря модульной системе завод дооснащается в любое время.

2 т, 3 т или 4 т асфальта – каждые 45 секунд

Так, заводы TBA 2000, 3000 и 4000 оснащаются смесителем на 2000, 3000 и 4000 кг и обеспечивают производительность смешивания 160, 240 и 320 т/ч соответственно. Заводы данного типа отличаются высокой прочностью конструкции. Благодаря этому они пригодны для установки также в сейсмоопасных регионах и районах с высокой ветровой нагрузкой. При этом каждый завод TBA – благодаря модульному принципу и предварительной кабельной разводке – можно легко перевезти и быстро установить на новом месте.

Преимущества транспортабельного асфальтобетонного завода BENNINGHOVEN (TBA)

- Модульная система

- Широкий диапазон производительности

- Добавление более 80% материалов вторичной переработки

- Широкий выбор опций

- Надежная конструкция, устойчивая к высоким сейсмическим и ветровым нагрузкам

- Простая транспортировка и быстрая установка благодаря контейнерному исполнению основных компонентов с кабелями со штекерным подключением – «Подключи и работай»

- Емкость бункера готового материала до 517 т

Передовые технологии вторичной переработки BENNIGHOVEN

Повторное использование асфальта – требование для сохранения природных ресурсов. Эта важная причина для вторичной переработки является лишь одной из многих – специфические нормы конкретной страны, уменьшение выбросов и повышенная эффективность также относятся к аргументам в пользу выбора зеленой технологии BENNINGHOVEN. Перечисленные ниже технологии можно интегрировать в заводы TBA

- Системы добавления холодных материалов вторичной переработки

Устройство добавления в смеситель – для доли материалов вторичной переработки до 30 %

Многовариантное устройство добавления – для доли материалов вторичной переработки до 40 %

- Системы добавления горячих материалов вторичной переработки

Параллельный барабан – для доли материалов вторичной переработки до 70 %

Новинка: барабан вторичной переработки, работающий по принципу противотока, с генератором горячего газа – для доли материалов вторичной переработки до 80 %

- Комбинация систем добавления холодных и горячих материалов

Применение системы добавления горячих материалов оправдывает себя, в частности, при больших объемах и большой доли добавляемых материалов вторичной переработки до 80 %. Устанавливаемая дополнительно система добавления холодных материалов с возможной долей добавляемых материалов до 40 % обеспечивает для клиента необходимую гибкость в эксплуатации. Благодаря добавлению холодных материалов можно работать с минимальным количеством от 2 т, при использовании систем добавления горячих материалов можно выполнять крупные заказы.

Надежная система более крупной установки BA RPP теперь также применяется в серии TBA

Сложность работы с горячими материалами вторичной переработки заключается в том, чтобы разогреть материал вторичной переработки до оптимальной температуры переработки 160 °C, поддерживая при этом эмиссионные показатели в пределах нормы и предотвращая сгорание полученного битума – при этом нормы/предельные значения со временем будут становиться все более строгими.

Экологичным, перспективным и безопасным с точки зрения инвестиций решением компании BENNINGHOVEN для такого мнимого конфликта целей является генератор горячего газа. При этом материал вторичной переработки – как и белый минерал – нагревается горелкой EVO JET, однако нагрев выполняется опосредованно в барабане вторичной переработки, работающем по принципу противотока. Тем самым в зависимости от качества используемого материала вторичной переработки доля добавляемого материала может составлять более 90 %.

Энергоэффективная и экологичная обработка повторно используемого асфальта

В отличие от классических параллельных барабанов вторичной переработки при непрямом нагреве горячим газом применяются барабаны вторичной переработки, работающие по принципу противотока, через которые материал подается навстречу источнику тепла. Благодаря этому температура на выходе 160 °C соответствует температуре дальнейшей переработки, а температура отработанных газов составляет лишь около 100 °C, но находится выше точки росы. Это обеспечивает основные технологические преимущества для организации, эксплуатирующей асфальтобетонные заводы: при классической подаче материалов вторичной переработки по принципу прямотока температура ограничена 130 °C по причине эмиссии отработанных газов, но температура отработанных газов из-за физических свойств превышает это значение, что ведет к перерасходу энергии и повышенной нагрузке на систему аспирации. Для достижения температуры смеси 160 °C белый минерал должен перегреваться.

Для горелки EVO JET может, как обычно, использоваться различное топливо, при этом она обеспечивает тепловую энергию, необходимую для сушки и нагревания материалов вторичной переработки. Нагретый воздух также интенсивно смешивается с циркулирующим воздухом по принципу противотока. Это позволяет почти полностью исключить углеводороды («Cобщ.»), выделяющиеся из циркулирующего воздуха.

Тем самым применение генератора горячего газа компании BENNINGHOVEN является действенным вкладом в повышение энергоэффективности, экономичности и обеспечение активной защиты окружающей среды.

Особенности генератора горячего газа BENNINGHOVEN

- Экономичность: можно значительно увеличить долю добавляемых материалов вторичной переработки – в зависимости от качества до более 90 + X %. Это является подлинным преимуществом.

- Энергоэффективность: снижается общий расход энергии на эксплуатацию завода.

- Экологичность: благодаря применению генератора горячего газа эмиссионные показатели заметно ниже нормальных значений (выполняются требования Технической инструкции по контролю за воздушным бассейном).

| 4 1 2 3 | ### Транспортабельный асфальтобетонный завод, тип TBA Установка со смесителем 4 т, производительностью смешивания до 320 т/ч и бункером готового материала 194 т. Барабан вторичной переработки, работающий по принципу противотока, с генератором горячего газа Принцип работы - При горении пламя горелки направлено в генератор горячего газа и интенсивно нагревает циркулирующий воздух, также по принципу противотока - Непрямой нагрев материала вторичной переработки в барабане вторичной переработки посредством горячего воздуха – контакт с пламенем отсутствует - В барабане вторичной переработки материал вторичной переработки бережно нагревается в противотоке, при этом газы в свою очередь охлаждаются - Нагретый до конечной температуры материал попадает непосредственно в накопительный бункер/смеситель Генератор горячего газа – переборка горелки Горелка автоматически перемещается на своем шасси вперед и назад в соответствии с рабочим состоянием. Вслед за ней выдвигается или задвигается переборка. Эта процедура была специально разработана для того, чтобы горелка не повреждалась после выключения нагрева. В противном случае по причине эффекта дымовой трубы и связанного с ним подъема горячего воздуха из барабана вторичной переработки горелка оставалась бы незащищенной. Если горелка включается снова, переборка выдвигается и весь блок переходит в рабочее положение. |
| --- | --- |

| Дополнительная информация можно получить в компании: BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG Lars Henrich (Ларс Хенрих) Benninghovenstraße 1 54516 Wittlich Германия Телефон: +49 6571 6978-5117 Телефакс: +49 6571 6978-8020 Эл. почта: info@benninghoven.com www.benninghoven.com |  |
| --- | --- |