# Estreia mundial – Instalação de mistura de asfalto TBA da BENNINGHOVEN disponível pela primeira vez com geradores de gás quente

Tecnologia líder de reciclagem da BENNIGHOVEN – Tambor de reciclagem conforme o princípio de contracorrente, com gerador de gás quente, agora também instalado na TBA.

A instalação de mistura de asfalto transportável do tipo TBA cobre a faixa de potência de 160 a 320 t/h e é apropriada para a aplicações semi-móveis e estacionárias. O modelo dos componentes principais em forma de contêiner, com fiação conectável proporciona opções de transporte ideais e um reduzido tempo de configuração do sistema modular. A alta flexibilidade da instalação, as opções disponíveis, os sistemas de adição de reciclagem e a constante possibilidade de adaptação posterior dos componentes fazem da TBA um impressionante pau para toda obra.

Um absoluto valor acrescentado reside nas grandes capacidades de armazenamento de silo quente e silo de carregamento de material de mistura. O armazém intermediário do mineral branco seco, aquecido e separado está disponível nas capacidades de 60 t, 80 t e 130 t em 5, 6 ou 7 bolsas. Ainda é possível se combinar ou separar areia e bypass, para levar o grão de tamanho maior para o exterior ou para se recolher na última bolsa.

Uma reserva suficientemente grande é assegurada por um integrado silo de carregamento de material de mistura, nas dimensões de 42 – 517 t, com capacidade de armazenamento simultâneo de até sete tipos de asfalto (receitas). O sistema modular pode ser ampliado e readaptado a qualquer momento.

2 t, 3 t ou 4 t de asfalto – a cada 45 segundos

Assim, a TBA 2000, 3000 ou 4000 dispõe de um misturador de 2.000, 3.000 e 4.000 kg e garante uma capacidade de mistura de 160, 240 e 320 t/h. As instalações deste tipo são extremamente robustas. Por isso, a instalação pode ser instalada também em áreas sísmicas e suporta fortes cargas de vento. No entanto, devido à sua estrutura modular e ao seu pré-cabeamento que são concebidos para uma rápida conexão, cada TBA pode ser facilmente transportada e instalada em outros locais.

Destaques da instalação transportável (TBA) da BENNINGHOVEN

- Sistema modular

- Grande faixa de potência

- Adição de material a ser reciclado acima de 80%

- Grande variedade de opções

- Construção robusta, resistente a terremotos e grandes cargas de vento

- Fácil de se transportar e curto tempo de montagem devido à construção dos principais componentes em forma de contêiner, com fiação conectável - “Plug & Work”

- Capacidade de armazenamento do silo de carregamento de até 517 t

Tecnologias de reciclagem de ponta da BENNINGHOVEN

O tratamento do asfalto reciclado é necessário para a conservação dos recursos naturais. Esta importante razão para a reciclagem é apenas uma das várias – incluindo especificações de cada país, a redução das emissões e a elevada rentabilidade são argumentos para apostar na tecnologia verde da BENNINGHOVEN. Essas tecnologias podem ser integradas nas instalações TBA:

- Sistemas de adição reciclagem fria:

Adição de misturador – para taxas de reciclagem de até 30 %

Adição multivariada – para taxas de reciclagem de até 40 %

- Sistemas de adição de reciclagem quente:

Tambor paralelo – para taxas de reciclagem de até 70 %

Novo: Reciclagem de tambor em processo de contracorrente com gerador de gás quente – para taxas de reciclagem de até 80 %

- Combinação de sistema de adição fria e quente:

O uso de um sistema de adição quente é particularmente valioso para grandes quantidades e altas taxas de reciclagem de até 80 %. Um sistema de adição fria adicionalmente instalado, com uma possível taxa de adição de até 40 %, oferece ao cliente a flexibilidade necessária. Com a adição fria podem ser realizadas pequenas quantidades de 2 t, com o sistema de adição quente podem ser realizadas tarefas de grande porte.

O sistema comprovado da grande irmã BA RPP agora também na série TBA

O desafio da reciclagem quente consiste em levar o material reciclado à temperatura ideal de processamento de 160 °C, manter os valores de emissão dentro da faixa normal e não queimar o betume ali contido – especialmente porque padrões mais rigorosos ou valores limites serão aplicados no futuro.

A solução ecologicamente correta, preparada para o futuro e segura para investimentos que a BENNINGHOVEN apresenta para esses supostos conflitos de interesse é o produtor de gás quente. Com ele, o material reciclado – tal como o mineral branco – é aquecido por um queimador EVO JET, no entanto indiretamente, num tambor de reciclagem em processo de contracorrente. Dependendo da qualidade do material de reciclagem utilizado, podem ser adicionadas quantidades de até mais de 90 %.

Processamento de asfalto reciclado com eficiência energética e respeito ao meio ambiente

Ao contrário dos clássicos tambores paralelos de reciclagem, o aquecimento indireto a gás quente utiliza tambores de reciclagem em contracorrente através dos quais o material é transportado contra a fonte de calor. Assim, a temperatura de saída de 160 °C corresponde à temperatura de processamento adicional, a temperatura do gás de escape é apenas cerca de 100 °C, mas está acima do ponto de orvalho. Isso resulta em vantagens centrais relacionadas ao processo para as entidades operadoras de instalações de mistura de asfalto: No processo clássico de reciclagem de corrente contínua, a temperatura é limitada a 130 °C devido às emissões de gases de escape resultantes, mas as temperaturas dos gases de escape são fisicamente mais elevadas, o que leva a um maior consumo de energia e maior carga de despoeiramento. Para alcançar uma temperatura de mistura de 160 °C, o mineral branco deve ser superaquecido.

O queimador EVO JET pode ser acionado, como de costume, com diferentes combustíveis e fornece a energia térmica necessária para secar e aquecer os materiais reciclados. O ar quente gerado também é intensamente misturado em princípio de contracorrente com o ar circulante. Os hidrocarbonetos (“cges”), que se originam do ar circulante, são quase completamente eliminados.

O gerador de gás quente BENNINGHOVEN é, portanto, uma contribuição eficaz para a eficiência energética, para a rentabilidade e para a ativa proteção do meio ambiente.

Destaques do gerador de gás quente BENNINGHOVEN:

- Rentabilidade: A taxa de adição de reciclagem pode ser significativamente aumentada – dependendo da qualidade, para mais de 90 + X %. Isso representa um verdadeiro valor agregado.

- Eficiência energética: A necessidade total de energia para operar o sistema é reduzida.

- Compatibilidade ambiental: Com a aplicação de um gerador de gás quente, os valores de emissão se encontram nitidamente abaixo da faixa normal. (cumpre os requisitos de ar TA (Regulamentos alemães de limpeza de ar)

| 4 1 2 3 | ### Instalação de mistura de asfalto transportável do tipo TBA Instalação com misturador de 4 t e com uma capacidade de mistura de até 320 t/h e com um silo de carregamento de 194 t. Tambor de reciclagem no princípio de contracorrente, com gerador de gás quente Modo de funcionamento - O queimador está aceso no gerador de gás quente e aquece intensamente o ar circulante, também no princípio de contracorrente - Aquecimento indireto do material a ser reciclado no tambor de reciclagem através do ar quente – sem contacto com a chama - No tambor de reciclagem, o material a ser reciclado é cuidadosamente aquecido em contracorrente, enquanto os gases em movimento contrário se esfriam - O material aquecido até a temperatura final passa diretamente para os silos de armazenamento ou é fornecido ao misturador Gerador de gás quente – Isolamento do queimador Consoante o estado de funcionamento, o queimador no seu chassi desloca-se automaticamente para a frente e para trás. De seguida, uma barreira se desloca para dentro ou para fora. Este procedimento foi especialmente desenvolvido para o queimador não ser danificado após a desativação da combustão. Devido ao efeito de chaminé e, consequentemente, à subida de ar quente do tambor de reciclagem, o queimador estaria desprotegido. Quando o queimador é reativado, a barreira se desloca para fora e toda a unidade regressa à posição de operação. |
| --- | --- |

| Demais informações se encontram em: BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG Lars Henrich Benninghovenstraße 1 54516 Wittlich Deutschland Telefon: +49 6571 6978-5117 Fax: +49 6571 6978-8020 E-mail: info@benninghoven.com www.benninghoven.com |  |
| --- | --- |