# Première mondiale – la centrale d’enrobage TBA de BENNINGHOVEN disponible pour la première fois avec un générateur de gaz chaud

Technologie de recyclage leader de BENNINGHOVEN – tambour de recyclage fonctionnant selon le principe du contre-courant avec un générateur de gaz chaud, également monté sur la TBA à présent.

Les centrales d'enrobage mobiles de type TBA couvrent une plage de rendement allant de 160 à 320 t/h et conviennent tant pour les utilisations semi-mobiles que fixes. Grâce à l'intégration de leurs principaux composants dans des conteneurs avec câblage enfichable, celles-ci peuvent être idéalement transportées et réduisent les temps de montage du système modulaire. La grande flexibilité de l’installation, la disponibilité des options, les systèmes d'adjonction de matière recyclée et la possibilité d'ajout ultérieur de composants : autant d’atouts faisant de la TBA un système polyvalent impressionnant.

Les grandes capacités de stockage du silos à chaud et du silo de stockage d’enrobé sont une valeur ajoutée certaine. Le stockage intermédiaire de matière minérale blanche séchée, réchauffée et triée est disponible au choix avec une capacité de 60 t, 80 t et 130 t avec 5, 6 ou 7 espaces tampons. Il reste possible de combiner sable et by-pass ou de les séparer, d’évacuer le grain supérieur à la dimension voulue vers l'extérieur ou de le récolter dans le dernier espace tampon.

Un silo de stockage d’enrobé intégré, dans des dimensions de 42 à 517 t, avec une capacité de stockage simultanée de jusqu’à sept types d'asphalte (formules), est présent afin de garantir un stockage intermédiaire suffisant. L’ensemble est évolutif et peut être rééquipé à tout moment grâce à un système modulaire.

2 t, 3 t ou 4 t d’asphalte – toutes les 45 secondes

La TBA 2000, 3000 ou 4000 dispose d’un malaxeur de 2000, 3000 ou 4000 kg et garantit un rendement de 160, 240 ou de 320 t/h. La construction d’installations de ce type est extrêmement robuste. Ainsi, l’installation peut être mise en place dans des zones sismiques également et est capable de résister à des vents puissants. Grâce à sa modularité et au précâblage en place, conçu pour garantir un relevé rapide, la TBA peut toutefois être transportée facilement et installée en un tournemain sur emplacement différent.

Points forts de l’installation BENNINGHOVEN mobile (TBA)

- Système modulaire

- Grande plage de rendement

- Adjonction RC de plus de 80 %

- Nombreuses options disponibles

- Construction robuste, résistance élevée aux séismes et vents puissants

- Transport facile et montage rapide grâce à l’exécution des composants principaux en forme de conteneur avec câblage enfichable – « Plug & Work »

- Capacité du silo de stockage d’enrobé de jusqu’à 517 t

Technologie de recyclage leaders de BENNINGHOVEN

Le malaxage de l’asphalte recyclé est une solution formidable pour préserver les ressources naturelles. Mais ce n'est pas le seul argument : les prescriptions spécifiques à chaque pays, la réduction des émissions et une meilleure rentabilité générale sont autant d'arguments plaidant en faveur de la technologie verte de BENNINGHOVEN. Ces technologies peuvent être intégrées dans les installations TBA :

- Systèmes d'adjonction de matière recyclée à froid :

Adjonction dans le malaxeur – pour des taux de recyclage jusqu’à 30 %

Adjonction multivariable – pour des taux de recyclage de jusqu’à 40 %

- Systèmes d’adjonction de matière recyclée à chaud :

Tambour parallèle – pour des taux de recyclage jusqu’à 70 %

Nouveauté : Tambour de recyclage fonctionnant selon le principe du contre-courant avec un générateur de gaz chaud – pour des taux de recyclage de jusqu’à 80 %

- Combinaison de systèmes d’adjonction à froid et à chaud :

L’utilisation d’un système d’adjonction à chaud est indiquée en particulier pour les grandes quantités et pour des taux d’adjonction de matière recyclée de jusqu’à 80 %. Un système d’adjonction à froid également intégré avec un possible taux d'adjonction de jusqu’à 40 % apporte au client toute la flexibilité dont il a besoin. Avec l’adjonction à froid, de petites quantités à partir de 2 t peuvent être couvertes, alors que l’adjonction à chaud est plutôt indiquée pour les grosses commandes.

Système éprouvé de la grande soeur BA RPP maintenant également sur la série TBA

Le défi du recyclage à chaud est ici de porter le matériau recyclé à la température de mise en œuvre optimale de 160 °C, tout en maintenant les émissions à un niveau normal et en ne brûlant pas le bitume contenu – tout particulièrement avec le durcissement futur annoncé au niveau des normes et limites.

Le générateur de gaz chaud est une solution optimale de BENNINGHOVEN au vu de ces objectifs a priori conflictuels car il préserve l’environnement et garantit un investissement solide pour l’avenir. Le matériau recyclé, tout comme la matière minérale blanche, est réchauffé par un brûleur EVO JET, toutefois de manière indirecte dans un tambour de recyclage fonctionnant selon le principe du contre-courant. Selon la qualité de matériau recyclé utilisé, un ajout de quantités de plus de 90 % est même possible.

Malaxage d’asphalte recyclé efficace énergétiquement et respectueux de l’environnement

À la différence des tambours de recyclage parallèles classiques, les tambours de recyclage – grâce auxquels le matériau est transporté dans le sens inverse de la source de chaleur – sont utilisés avec le principe du contre-courant par le réchauffement indirect au gaz chaud. La température de sortie de 160 °C correspond ainsi à la température de mise en œuvre ultérieure, la température de combustion, de seulement 100 °C environ, est toutefois supérieure au point de rosée. Cela offre des avantages essentiels découlant du procédé aux exploitants des centrales d’enrobage : Avec l’adjonction de matériaux recyclés classique selon le principe du courant parallèle, la température est limitée par les émissions de gaz d’échappement générées à 130 °C. Les températures de gaz d’échappement sont toutefois physiquement supérieures, ce qui peut augmenter la consommation d’énergie et les sollicitations du dépoussiéreur. Pour atteindre une température de matériau enrobé de 160 °C, la matière minérale blanche doit être réchauffée.

Le brûleur EVO JET peut être alimenté comme d’habitude avec différents combustibles et fournit l’énergie thermique nécessaire au séchage et au réchauffage du matériau recyclé. L’air chaud généré est également mélangé intensivement à l'air de circulation selon le principe du contre-courant. Les hydrocarbures (« Cges ») provenant de l’air de circulation sont ainsi quasiment totalement éliminés.

Par conséquent, le générateur de gaz chaud de BENNINGHOVEN améliore l’efficacité énergétique, la rentabilité et contribue activement à préserver l’environnement.

Points forts du générateur de gaz chaud de BENNINGHOVEN :

- Rentabilité : Le taux d'adjonction de matière recyclée peut augmenter considérablement – de plus de 90 + X % selon la qualité. Une véritable valeur ajoutée.

- Efficacité énergétique : La totalité des besoins en énergie pour le fonction de l'installation diminue.

- Respect de l'environnement : L'utilisation d'un générateur de gaz chaud permet de maintenir les émissions clairement en dessous des normales admissibles. (Satisfait aux exigences de la norme TA-Luft)

| 4 1 2 3 | ### Centrale d'enrobage mobile de type TBA Installation avec un malaxeur de 4 t, une capacité de malaxage de jusqu'à 320 t/h et un silo de stockage d’enrobé de 194 t. Tambour de recyclage selon le principe du contre-courant avec générateur de gaz chaud Principe de fonctionnement - Le brûleur fonctionne dans le générateur de gaz chaud et réchauffe intensivement l'air, avec le principe du contre-courant également - Réchauffage indirect du matériau RC dans le tambour de recyclage par l’air chaud – aucun contact avec la flamme - Dans le tambour de recyclage, le matériau RC est réchauffé sans l'abîmer à contre-courant et les gaz, en contrepartie, sont refroidis - Le matériau réchauffé à la température finale parvient directement dans les silos de stockage ou est alimenté dans le malaxeur Générateur de gaz chaud – compartimentage du brûleur Le brûleur se déplace sur son châssis, automatiquement en avant et en arrière selon l'état de fonctionnement. L'isolement, lui, se déplace vers l'intérieur ou l'extérieur. Cette procédure a été spécialement développée pour que le brûleur ne soit pas endommagé après l'arrêt de la combustion. L'effet de cheminée et l'air chaud montant du tambour sécheur de la matière recyclée ne permettent pas de protéger le brûleur. Si le brûleur est démarré à nouveau, l'isolement sort et toute l'unité se déplace en position de service. |
| --- | --- |

| D'autres informations sont disponibles auprès de : BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG Lars Henrich Benninghovenstraße 1 54516 Wittlich Allemagne Téléphone : +49 6571 6978-5117 Fax : +49 6571 6978-8020 e-mail : info@benninghoven.com www.benninghoven.com |  |
| --- | --- |