Hamm │HC 250 C VC: Nuevo compactador de 25 t para trituración y compactación para mercados Tier 3

Posibilidad de conseguir ahorros por reducción de hasta un 50 % en tiempo, costes y emisiones de CO₂

El nuevo tambor Vibration Crusher (VC) permite triturar y compactar rocas y piedras en una sola operación. Esta tecnología ofrece importantes ventajas a las empresas de construcción. El uso de compactadores VC permite agilizar los procesos de las obras, lo que se traduce en una reducción de los costes de preparación y transporte del material. Y, a su vez, supone una reducción de tiempo, costes y emisiones de CO₂ de hasta el 50 %, dependiendo de la aplicación.

El compactador HC 250 C VC es capaz de triturar y compactar suelos mixtos y tipos de roca como basalto y granito en una sola pasada. Equipados con un potente motor Deutz de 150 kW y componentes reforzados, los nuevos compactadores cumplen los requisitos para aplicaciones especialmente pesadas. La identificación «C» separada en la denominación del tipo hace referencia a un accionamiento reforzado del tambor, que permite pendientes de hasta el 60 %. Las máquinas se suministran de serie con neumáticos resistentes, cabina y el concepto de manejo Easy Drive. El asiento del conductor con suspensión neumática puede elegirse como opción.

Nuevo sistema portaherramientas 
Cabe destacar especialmente el sistema de portaherramientas de nuevo diseño, que puede equiparse con picas de vástago cilíndrico para piedra blanda o picas Heavy-Duty con puntas de metal duro y recubrimiento para roca abrasiva o roca dura. Esto permite un desmontaje y montaje rápidos y sencillos sin necesidad de herramientas especiales, lo que reduce los costes de mantenimiento y reparación. Las máquinas existentes pueden equiparse con el sistema portaherramientas de nuevo diseño sustituyendo el tambor. Las máquinas existentes, como la H 25i VC o la 3625 VC, también pueden equiparse con el nuevo sistema sustituyendo el tambor.

Muchas aplicaciones
Los nuevos compactadores VC son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, como la trituración y compactación de material geológico, el extendido de escombros en vertederos y el uso en la construcción de túneles y minería a cielo abierto para trabajos de trazado o para la trituración previa y el destensado de la roca. Esto facilita enormemente los procesos posteriores, como el fresado por capas.

Fotos:

HAMM_HC 250 C VC _01

Nuevo compactador con tambor VC (Vibration Crusher): Con la HC 250 C VC, Hamm ofrece ahora también un modelo para los mercados Tier 3 para la trituración y compactación de roca.

HAMM_HC 250 C VC _02

Además de las picas de vástago cilíndrico para piedra, también hay disponibles picas Heavy-Duty como posibles accesorios para los compactadores VC de Hamm. Gracias a su sencillo diseño, los accesorios pueden cambiarse sin necesidad de herramientas especiales.

Nota: Estas fotos sirven únicamente de vista previa. Para la impresión en las publicaciones, emplear las fotos en una resolución de 300 dpi que se encuentran disponibles en la descarga adjunta.

| Para más información, póngase en contacto con: WIRTGEN GROUP Public Relations Reinhard-Wirtgen-Straße 2 53578 Windhagen Alemania Teléfono: +49 (0) 2645 131 – 1966 Fax: +49 (0) 2645 131 – 499 E-mail: PR@wirtgen-group.com www.wirtgen-group.com |  |
| --- | --- |